2013版清单规范有关问题汇总

1.措施项目清单041107001、项目名称成井，单位m;与措施项目清单041107002、项目名称排水、降水，单位昼夜。在使用过程中不方便，是否与定额结合起来考虑，(1):排水单位用m，(2):成井或降水安、拆单位用套或根，(3)降水使用单位用套.天。

答复：上述规范的成井项目做法与省定额不同则不采用，我省可采用排水、降水清单项目，排、降水方式不同时可在代码041107002后加3位自编码来区别，单位昼夜与定额单位套天一致，清单中含井点安拆工作内容。

2.桥梁或管涵、构筑物结构中分部分项清单中增加以m3为单位的碎石垫层。

答复：不增加。可按市政工程量计算规范表C.5的有关规定执行。工程量清单项目编码为040305001、计量单位就是以m3为单位的。垫层名称不同可采用后3位自编码子区分。

3、新清单中少了“缺方内运”子项，所用缺方并入填方或灰土、水泥土子项。编制标底、预算时很难处理（现场土方量与图纸土方量相差太大）。

答复：回填方清单在表下附注中明确了总量中包括场内平衡和缺方内运两部分时，应分别设置原土利用清单和缺方内运清单项目，用040103001后加3位自编码来区别。在回填方清单土方计算时，应考虑不同状态土体间的换算系数。

4、市政中的施工护栏从安全文明施工费中剥离单列，但没有给出相应编码，建议补充；

答复：用安全文明施工041109001编码后加3位自编码。

5、市政工程计量附录J钢筋工程与房屋建筑工程附录E.15钢筋工程，两个不同专业中，同为钢筋清单，其后备注内容不尽相同，如，市政“……除设计标明的搭接外，……”建议统一修改为“……除设计（包含规范规定）标明的搭接外，……”。

答复：省站无权改规范。设计都应遵循规范规定，市政清单备注上的“设计”不是光指图上线段还应包括图上按规范描述的文字。

6、清单计算规范p14 “注：水泥混凝土路面中传力杆和拉杆的制作、安装应按附录J钢筋工程中相关项目编码列项。”

（1）“相关项目编码”具体是指“040901001现浇构件钢筋”？

（2）清单编制时，当水泥混凝土路面施工中有构造筋和钢筋网时，则构造筋和钢筋网是否需要单独列清单？若需要，则项目编码应为哪个？若不需要，则关于构造筋和钢筋网的定额是否可以放在清单“040203007水泥混凝土”？

答复：拉杆、传力杆和构造筋按040901001现浇构件钢筋列项，钢筋网按钢筋网片清单040901003列项。

7、“040103001回填方”清单项目对于各种管径的管道所占体积是否扣除，工程量计算规则中未作说明。应说明。

答复：规范第9页回填方计算规则1中说的很明确要扣除。

8、缺少（1）缺方内运清单 （2）桩基检测清单

答复：（1）同以上问题3。（2）规范第21页注10明确不包括桩基检测清单，因为桩基检测一般是由业主委托第三方实施，不含在承包商合同范围内。

9、建议道路章节增加混凝土基层清单；

答复：不增加。可采用水泥混凝土道路清单最后3位自编码来区别面层和基层清单。

10、建议大型机械按“项”计算；

答复：清单按台次计算是合理的，因为大型机械有可能因施工间隙较长而多次进退场。

11、建议增加井周加固清单；

答复：不需要单列清单。

12、《市政工程工程量计算规范》（GB50857-2013）附录A土石方工程的工程量计算规则可以理解为是一个“空间体积”的概念，与土方的密实度形态关系不大，所以P6注4：“土方体积应按挖掘前的天然密实体积计算”是否可以删除？

答复：不可以删除。因为涉及到土方平衡利用的问题，若不明确挖土的密实度就无法计算回填土的数量。

13、由于部分建设单位把市政养护同市政工程一起列入建设工程招标；市政养护由于计价程序不同，设置清单不匹配，建议设置市政养护工程招标的清单设置规则及规定。

答复：养护定额归省市政行业协会管。

14、计价规范中，措施项目清单中的“便道”没有任何定义或解释。实际操作中不同的人有不同的理解。不外乎以下三种情况：一是因为已有的道路到达不了施工现场而修建的便道，此种情况肯定是属于便道；二是由于工程施工导致社会车辆行人交通中断，为社会车辆行人服务而修建的便道，此种情况也属于便道；三是施工现场范围内（以道路工程为例，即红线各边外加50米组成的平面图形）为自身施工服务的施工临时道路。应对第三种情况进行明确界定，是属于便道，还是属于费用定额中的临时设施的一部分。

答复：投标人在其施工组织设计中为完成主体工程所做的临时道路均应视为便道；《江苏省建设工程费用定额（2014）》明确了临时设施费中包含了施工现场在定额基本运距范围内的临时道路，但不包括交通疏解分流通道、现场与公路（市政道路）的连接道路、也不包括单独的管道工程或单独的驳岸工程施工需要的沿线简易道路。这些临时设施费中不包括的简易道路应属于便道的清单范围。交通疏解分流通道若含在招标文件范围中则列入便道清单，不在招标范围内的交通疏解分流通道由业主自行配套建设。

江苏省建设工程造价管理总站

二〇一六年一月十四日