苏州市工程造价管理处

苏工价〔2022〕8号

关于印发《装配化装修补充定额》的通知

各建设、设计、施工、中介咨询机构，市各有关单位：

为适应我市装配化装修市场的发展,满足装配化装修工程项目的计价需要,合理确定和有效控制工程造价,根据现行有关规范和标准,我处组织编制了《装配化装修补充定额》，现印发给你们，并将有关事项通知如下:

一、本补充定额作为我市现行建设工程计价依据的补充，与《江苏省建筑与装饰工程计价定额》（2014版）配套使用。适用于本市行政区域内采用标准化设计、工厂化部品应用、并以干式工法为主进行施工的装配化装修工程。

二、本补充定额由苏州市工程造价管理处负责管理、解释,在 执行过程中遇到的问题和意见,请及时反馈。

苏州市工程造价管理处

2022年6月20日

抄报：省建设工程造价管理总站，市住房和城乡建设局。

编制人员名单

参编人员：吴爱民    徐国明    李  冲    赵  磊

毛国平    曹新建    葛承启    于  浩

蒋  毅    刘安琪    沈  洋    乔  毅

骆祖东

软件配合：孙卫莲

装  配  化  装  修

补 充 定 额

说     明

- 本补充定额适用于本市行政区域内采用标准化设计、工厂化部品应用、并以干式工法为主进行施工的装配化装修工程。

- 所有补充子目包括铆钉、螺丝、连接件等。

- 装饰面层中均未包括顶角线、阴角线、阳角线、中缝线、踢脚线等配套线条，设计有要求时，按本章相应子目执行。

- 水地暖模块子目不含地暖加热管安装。在地暖模块上安装地暖管，另套安装定额相应子目。

- 支架上固定水地暖模块为一体成型板块，无需在支架上另外铺设基层板，需配合专用可调节金属支架使用，支架另套本章相应子目。

- 墙面复合板块子目已考虑坐便器墙板加强框、整体卫浴镜箱和浴室柜的加强板等。

- 墙柱面装饰面层子目，均以安装在墙面上为准。设计安装在柱、梁面时，人工按相应子目乘以系数1.1；安装在弧形面时，人工乘以系数1.3。

- 天棚子目均不包括吊筋、钢架转换层、吊顶龙骨和基层板，设计需使用时按相应子目执行。

- 天棚子目均不包括安装于天棚面的各种回光灯槽、窗帘盒、各种装饰及功能线条，设计需使用时按相应子目执行。

- 装配式金属线条适用于内墙面、天棚及设计需要配套使用的部位。

- 装配式金属线条安装为线条成品安装，定额均以直线形安装在墙面上为准。设计安装在天棚面层时，人工按相应子目乘以系数1.2；线条弧形安装，人工乘以系数1.3。

- 深化设计费用定额未考虑，由建设单位与施工单位另行协商计取。

工程量计算规则

- 楼地面支架、基层板、地暖及平衡板基层均按主墙间净空面积以平方米计算，应扣除凸出地面的构筑物、设备基础、柱、间壁墙等不做基层的部分，0.3m2以内的孔洞面积不扣除。门洞、空圈、暖气包槽、壁龛的开口部分的工程量另增并入相应的基层内计算。

- 地板面层，按图示尺寸实铺面积以平方米计算，应扣除凸出地面的构筑物、设备基础、柱、间壁墙等不做面层的部分，0.3m2以内的孔洞面积不扣除。门洞、空圈、暖气包槽、壁龛的开口部分的工程量另增并入相应的面层内计算。

- 楼地面复合板块、防水底盘、天棚复合板块和SMC模压板块按主墙间净空面积以平方米计算，被墙面复合板块或墙面饰面材料所遮盖部分的面积不扣除，如设计留有空腔，空腔所占面积应扣除。

- 墙饰面的龙骨、面层均按设计图示饰面尺寸以面积计算，扣除门窗洞口及单个0.3m2以外孔洞所占的面积，附墙垛及门、窗侧壁并入墙面工程量内计算。

- 卫生间、厨房墙面按超出吊顶高度100 mm计算面积。

- 按装配式施工工艺，厨房、卫生间整体墙面通铺，不扣除橱柜背面装饰面层材料。

- 天棚面层按净面积计算，不扣除间壁墙、检修孔、附墙烟囱、柱垛、管道所占面积，但应扣除独立柱、0.3m2以上的灯饰及与天棚相连接的窗帘盒面积。

- 所有线条按线条外围延长米计算，线条所覆盖的装饰面层面积不扣除。

- 窗帘盒及窗帘轨按延长米计算，如设计图纸未注明尺寸可按洞口尺寸加300 mm计算。

- 装配化楼地面 1、楼地面支架

| 工作内容：1．清理基层、定位、弹线、下料、安装支架、调整、校正。 2．清理基层、定位、弹线、下料、打胶、安装支架、调整、校正。 | 计量单位：10m2 |
| --- | --- |

| 定 额 编 号 |  |  |  |  | 苏补13-1 |  | 苏补13-2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 |  |  |  |  | 可调节支架 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 钉在结构层上 |  | 胶粘在结构层上 |  |
| 综 合 单 价 |  |  |  |  | 686.41 |  | 816.87 |  |
| 其 中 | 人 工 费 |  |  |  | 190.40 |  | 244.80 |  |
|  | 材 料 费 |  |  |  | 387.48 |  | 432.53 |  |
|  | 机 械 费 |  |  |  | — |  | — |  |
|  | 管理费 (42%) |  |  |  | 79.97 |  | 102.82 |  |
|  | 利 润 (15%) |  |  |  | 28.56 |  | 36.72 |  |
| 类别 | 编码 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 |
| 一类工 |  |  | 工日 | 85.00 | 2.24 | 190.40 | 2.88 | 244.80 |
| 材 料 | 30410325 | 可调节聚丙烯支架 26～34mm | 个 | 4.14 | 91.80 | 380.05 | 91.80 | 380.05 |
|  | 03512020 | 瓦斯钉 22mm | 十个 | 0.35 | 18.36 | 6.43 |  |  |
|  | 12410306.1 | 硅酮结构胶 | L | 80.00 |  |  | 0.656 | 52.48 |
|  | 31130106 | 其它材料费 | 元 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |

注：支架间距按406mm×406mm考虑，设计间距不同时，支架数量按比例换算。

2、基层板

| 工作内容：定位、下料、安装基层板。 | 计量单位：10m2 |
| --- | --- |

| 定 额 编 号 |  |  |  |  | 苏补13-3 |  | 苏补13-4 |  | 苏补13-5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 |  |  |  |  | 欧松板 |  | 无机矿物板 |  | 方块无机 矿物板 |  |
|  |  |  |  |  | 钉在支架上 |  |  |  | 固定在专用 支架上 |  |
| 综 合 单 价 |  |  |  |  | 770.80 |  | 1138.47 |  | 1160.11 |  |
| 其 中 | 人 工 费 |  |  |  | 151.30 |  | 172.55 |  | 180.20 |  |
|  | 材 料 费 |  |  |  | 533.25 |  | 867.57 |  | 877.20 |  |
|  | 机 械 费 |  |  |  | — |  | — |  | — |  |
|  | 管理费 (42%) |  |  |  | 63.55 |  | 72.47 |  | 75.68 |  |
|  | 利 润 (15%) |  |  |  | 22.70 |  | 25.88 |  | 27.03 |  |
| 类别 | 编码 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 |
| 一类工 |  |  | 工日 | 85.00 | 1.78 | 151.30 | 2.03 | 172.55 | 2.12 | 180.20 |
| 材 料 | 05130130 | 欧松板 1220×2440×18 | m2 | 50.16 | 10.50 | 526.68 |  |  |  |  |
|  | 08190115 | 无机矿物板 1220×2440 | m2 | 82.00 |  |  | 10.50 | 861.00 |  |  |
|  | 08190118 | 方块无机矿物板 500×500 | m2 | 86.00 |  |  |  |  | 10.20 | 877.20 |
|  | 03031222 | 自攻螺钉 M5×25～30 | 十个 | 0.56 | 11.73 | 6.57 | 11.73 | 6.57 |  |  |

3、地暖模块及平衡板基层

| 工作内容：1．清理基层、定位、弹线、下料、安装。 2．定位、下料、安装基层板。 | 计量单位：10m2 |
| --- | --- |

| 定 额 编 号 |  |  |  |  | 苏补13-6 |  | 苏补13-7 |  | 苏补13-8 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 |  |  |  |  | 水地暖模块 |  |  |  | 平衡板 |  |
|  |  |  |  |  | 铺设在 基层板上 |  | 固定在支架上 |  | 铺设在 地暖模块上 |  |
| 综 合 单 价 |  |  |  |  | 1049.04 |  | 1573.59 |  | 1027.34 |  |
| 其 中 | 人 工 费 |  |  |  | 79.05 |  | 187.00 |  | 105.40 |  |
|  | 材 料 费 |  |  |  | 924.93 |  | 1280.00 |  | 861.86 |  |
|  | 机 械 费 |  |  |  | — |  | — |  | — |  |
|  | 管理费 (42%) |  |  |  | 33.20 |  | 78.54 |  | 44.27 |  |
|  | 利 润 (15%) |  |  |  | 11.86 |  | 28.05 |  | 15.81 |  |
| 类别 | 编码 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 |
| 一类工 |  |  | 工日 | 85.00 | 0.93 | 79.05 | 2.20 | 187.00 | 1.24 | 105.40 |
| 材 料 | 08190124 | 地暖模块 30mm厚 | m2 | 81.25 | 11.00 | 893.75 |  |  |  |  |
|  | 08190121 | 方块无机矿物地暖模块 500×500×26 | m2 | 125.00 |  |  | 10.20 | 1275.00 |  |  |
|  | 08190115 | 无机矿物板 1220×2440 | m2 | 82.00 |  |  |  |  | 10.50 | 861.00 |
|  | 03031227 | 自攻螺钉 M5×40 | 十个 | 0.65 | 8.50 | 5.53 |  |  |  |  |
|  | 03031228 | 自攻螺钉 M5×50 | 十个 | 0.70 |  |  |  |  | 1.224 | 0.86 |
|  | 03130331 | 专用螺母垫圈 3型 | 十个 | 2.90 | 8.50 | 24.65 |  |  |  |  |
|  | 31130106 | 其它材料费 | 元 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |

4、面层铺贴

| 工作内容：清理基层、铺防潮垫、铺面层、清理净面。 | 计量单位：10m2 |
| --- | --- |

| 定 额 编 号 |  |  |  |  | 苏补13-9 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 |  |  |  |  | SPC锁扣地板 |  |
| 综 合 单 价 |  |  |  |  | 1647.76 |  |
| 其 中 | 人 工 费 |  |  |  | 160.65 |  |
|  | 材 料 费 |  |  |  | 1391.63 |  |
|  | 机 械 费 |  |  |  | 2.49 |  |
|  | 管理费 (42%) |  |  |  | 68.52 |  |
|  | 利 润 (15%) |  |  |  | 24.47 |  |
| 类别 | 编码 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 |
| 一类工 |  |  | 工日 | 85.00 | 1.89 | 160.65 |
| 材 料 | 07470215 | SPC锁扣地板 5mm厚 | m2 | 106.25 | 10.50 | 1115.63 |
|  | 13123509 | 复合地板泡沫垫 | m2 | 25.00 | 11.00 | 275.00 |
|  | 31130106 | 其它材料费 | 元 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 机械 | 99210103 | 木工圆锯机 直径500mm | 台班 | 27.63 | 0.09 | 2.49 |

5、复合板块楼地面

| 工作内容：调整、固定、表面清理。 | 计量单位：10m2 |
| --- | --- |

| 定 额 编 号 |  |  |  |  | 苏补13-10 |  | 苏补13-11 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 |  |  |  |  | 铝蜂窝复合底盘安装 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 复合瓷砖 |  | 复合石材 |  |
| 综 合 单 价 |  |  |  |  | 7871.27 |  | 9592.69 |  |
| 其 中 | 人 工 费 |  |  |  | 662.15 |  | 729.30 |  |
|  | 材 料 费 |  |  |  | 6788.20 |  | 8404.20 |  |
|  | 机 械 费 |  |  |  | 27.70 |  | 27.70 |  |
|  | 管理费 (42%) |  |  |  | 289.74 |  | 317.94 |  |
|  | 利 润 (15%) |  |  |  | 103.48 |  | 113.55 |  |
| 类别 | 编码 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 |
| 一类工 |  |  | 工日 | 85.00 | 7.79 | 662.15 | 8.58 | 729.30 |
| 材 料 | 06650400 | 铝蜂窝复合瓷砖底盘 | m2 | 650.00 | 10.10 | 6565.00 |  |  |
|  | 07112140 | 铝蜂窝复合石材底盘 | m2 | 810.00 |  |  | 10.10 | 8181.00 |
|  | 31130106 | 其它材料费 | 元 | 1.00 | 223.20 | 223.20 | 223.20 | 223.20 |
| 机械 | 99070531 | 叉车 5t | 台班 | 197.86 | 0.14 | 27.70 | 0.14 | 27.70 |

注：铝蜂窝复合底盘不含可调节支架，可调节支架应另套本章相应定额子目。

| 工作内容：调整、固定、表面清理。 | 计量单位：10m2 |
| --- | --- |

| 定 额 编 号 |  |  |  |  | 苏补13-12 |  | 苏补13-13 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 |  |  |  |  | 铝蜂窝复合防水底盘安装 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 复合瓷砖 |  | 复合石材 |  |
| 综 合 单 价 |  |  |  |  | 10108.37 |  | 11536.14 |  |
| 其 中 | 人 工 费 |  |  |  | 736.10 |  | 809.20 |  |
|  | 材 料 费 |  |  |  | 8909.20 |  | 10222.20 |  |
|  | 机 械 费 |  |  |  | 27.70 |  | 27.70 |  |
|  | 管理费 (42%) |  |  |  | 320.80 |  | 351.50 |  |
|  | 利 润 (15%) |  |  |  | 114.57 |  | 125.54 |  |
| 类别 | 编码 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 |
| 一类工 |  |  | 工日 | 85.00 | 8.66 | 736.10 | 9.52 | 809.20 |
| 材 料 | 06650405 | 铝蜂窝复合瓷砖防水底盘 | m2 | 860.00 | 10.10 | 8686.00 |  |  |
|  | 07112145 | 铝蜂窝复合石材防水底盘 | m2 | 990.00 |  |  | 10.10 | 9999.00 |
|  | 31130106 | 其它材料费 | 元 | 1.00 | 223.20 | 223.20 | 223.20 | 223.20 |
| 机械 | 99070531 | 叉车 5t | 台班 | 197.86 | 0.14 | 27.70 | 0.14 | 27.70 |

注：1．铝蜂窝复合防水底盘已含集成的排水管和地漏，不含可调节支架，支架应另套本章相应定额子目。 2．底盘设计需拼接时，另行增加相应费用。 3．当设计为复合面层材料的SMC防水底盘安装时，复合面层防水底盘材料费调整，其余不变。

| 工作内容：调整、固定、表面清理。 | 计量单位：10m2 |
| --- | --- |

| 定 额 编 号 |  |  |  |  | 苏补13-14 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 |  |  |  |  | SMC模压一体防水底盘 |  |
| 综 合 单 价 |  |  |  |  | 8536.61 |  |
| 其 中 | 人 工 费 |  |  |  | 500.65 |  |
|  | 材 料 费 |  |  |  | 7707.10 |  |
|  | 机 械 费 |  |  |  | 27.70 |  |
|  | 管理费 (42%) |  |  |  | 221.91 |  |
|  | 利 润 (15%) |  |  |  | 79.25 |  |
| 类别 | 编码 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 |
| 一类工 |  |  | 工日 | 85.00 | 5.89 | 500.65 |
| 材 料 | 18430706 | SMC模压一体防水底盘 | m2 | 764.71 | 10.00 | 7647.10 |
|  | 31130106 | 其它材料费 | 元 | 1.00 | 60.00 | 60.00 |
| 机械 | 99070531 | 叉车 5t | 台班 | 197.86 | 0.14 | 27.70 |

注：1．SMC模压一体防水底盘已含集成的排水管和地漏，不含可调节支架，支架应另套本章相应定额子目。 2．仅适用于无复合面层时套用。

二、装配化墙柱面 1、装配式墙柱面基层骨架

| 工作内容：基层清理、定位、放线、下料、安装龙骨。 | 计量单位：10m2 |
| --- | --- |

| 定 额 编 号 |  |  |  |  | 苏补14-1 |  | 苏补14-2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 |  |  |  |  | 轻钢龙骨基层 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | M型龙骨 |  | U型卡件、 50系列龙骨 |  |
| 综 合 单 价 |  |  |  |  | 646.14 |  | 909.37 |  |
| 其 中 | 人 工 费 |  |  |  | 272.85 |  | 215.05 |  |
|  | 材 料 费 |  |  |  | 194.21 |  | 548.19 |  |
|  | 机 械 费 |  |  |  | 15.00 |  | 15.00 |  |
|  | 管理费 (42%) |  |  |  | 120.90 |  | 96.62 |  |
|  | 利 润 (15%) |  |  |  | 43.18 |  | 34.51 |  |
| 类别 | 编码 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 |
| 一类工 |  |  | 工日 | 85.00 | 3.21 | 272.85 | 2.53 | 215.05 |
| 材 料 | 08310147 | M型轻钢龙骨 38×10×0.8 | m | 5.00 | 27.06 | 135.30 |  |  |
|  | 08310142 | U型轻钢龙骨 50×20 | m | 11.00 |  |  | 27.06 | 297.66 |
|  | 08310155 | 边龙骨 30×20 | m | 9.00 | 2.55 | 22.95 | 2.55 | 22.95 |
|  | 08330335 | U型轻钢龙骨卡件 | 套 | 2.50 |  |  | 67.02 | 167.55 |
|  | 03070114 | 膨胀螺栓 M8×80 | 套 | 0.60 | 54.69 | 32.81 | 67.02 | 40.21 |
|  | 02070261 | 橡皮垫圈 | 百个 | 30.00 |  |  | 0.55 | 16.50 |
|  | 03512000 | 射钉 | 百个 | 21.00 | 0.15 | 3.15 | 0.15 | 3.15 |
|  | 03010322 | 铝拉铆钉 LD-1 | 十个 | 0.30 |  |  | 0.55 | 0.17 |
| 机 械 | 99192305 | 电锤 功率520W | 台班 | 8.34 | 0.60 | 5.00 | 0.60 | 5.00 |
|  | 99230127 | 石料切割机 | 台班 | 14.69 | 0.681 | 10.00 | 0.681 | 10.00 |

注：龙骨横向排列，间距按500mm考虑，设计间距不同，按设计用量加6%损耗调整含量。

| 工作内容：基层清理、定位、放线、构件加固、龙骨安装校正、螺栓固定。 | 计量单位：10m2 |
| --- | --- |

| 定 额 编 号 |  |  |  |  | 苏补14-3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 |  |  |  |  | 钢骨架基层 |  |
|  |  |  |  |  | 无焊接装配式钢骨架 |  |
| 综 合 单 价 |  |  |  |  | 3130.65 |  |
| 其 中 | 人 工 费 |  |  |  | 531.25 |  |
|  | 材 料 费 |  |  |  | 2288.23 |  |
|  | 机 械 费 |  |  |  | 5.32 |  |
|  | 管理费 (42%) |  |  |  | 225.36 |  |
|  | 利 润 (15%) |  |  |  | 80.49 |  |
| 类别 | 编码 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 |
| 一类工 |  |  | 工日 | 85.00 | 6.25 | 531.25 |
| 材 料 | 08372519 | 竖向成品钢龙骨 50×50×2.5 | m | 39.60 | 10.50 | 415.80 |
|  | 08372520 | 横向成品钢龙骨 50×30×2.0 | m | 25.20 | 13.65 | 343.98 |
|  | 08372524 | 过桥连接件 247×40×4.5 | 只 | 10.00 | 14.80 | 148.00 |
|  | 08372526 | 墙面固定件 212×50×4.5 | 只 | 10.00 | 9.60 | 96.00 |
|  | 08372527 | 墙面固定件 227×40×4.5 | 只 | 8.50 | 9.60 | 81.60 |
|  | 08372529 | 支座 247×50×4.5 | 只 | 14.00 | 1.02 | 14.28 |
|  | 08372531 | 天地连接件 113×50×4.5 | 只 | 6.50 | 3.06 | 19.89 |
|  | 08372533 | 一字连接件 140×70×4.5 | 只 | 9.00 | 2.04 | 18.36 |
|  | 08372535 | 转角连接件 100×100×50×4.5 | 只 | 16.00 | 5.10 | 81.60 |
|  | 08372537 | 锁扣组件 | 只 | 4.50 | 40.80 | 183.60 |
|  | 08372539 | 卡锁组件 | 只 | 2.60 | 35.70 | 92.82 |
|  | 08372541 | 竖向滑块 | 只 | 7.50 | 35.70 | 267.75 |
|  | 08372543 | 横向滑块 | 只 | 7.50 | 35.70 | 267.75 |
|  | 03050708 | 不锈钢螺栓 M12×110 | 套 | 2.28 | 90.44 | 206.20 |
|  | 03070114 | 膨胀螺栓 M8×80 | 套 | 0.60 | 51.00 | 30.60 |
|  | 31130106 | 其它材料费 | 元 | 1.00 | 20.00 | 20.00 |
| 机械 | 99192305 | 电锤 功率520W | 台班 | 8.34 | 0.638 | 5.32 |

2、装配式墙柱面装饰面层

| 工作内容：测量、排版、基层清理、定位、放线、挂配件安装、校正、成品板安装、调整固定、表面清理。 | 计量单位：10m2 |
| --- | --- |

| 定 额 编 号 |  |  |  |  | 苏补14-4 |  | 苏补14-5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 |  |  |  |  | 成品空心墙板 |  | 成品实心墙板 |  |
|  |  |  |  |  | 锁扣连接安装在龙骨上 |  |  |  |
| 综 合 单 价 |  |  |  |  | 1408.35 |  | 1561.39 |  |
| 其 中 | 人 工 费 |  |  |  | 276.25 |  | 306.85 |  |
|  | 材 料 费 |  |  |  | 952.89 |  | 1057.89 |  |
|  | 机 械 费 |  |  |  | 13.85 |  | 13.85 |  |
|  | 管理费 (42%) |  |  |  | 121.84 |  | 134.69 |  |
|  | 利 润 (15%) |  |  |  | 43.52 |  | 48.11 |  |
| 类别 | 编码 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 |
| 一类工 |  |  | 工日 | 85.00 | 3.25 | 276.25 | 3.61 | 306.85 |
| 材 料 | 08212115 | 成品空心板 | m2 | 85.00 | 10.50 | 892.50 |  |  |
|  | 08212117 | 成品实心板 | m2 | 95.00 |  |  | 10.50 | 997.50 |
|  | 09471117 | 锁片 | 套 | 0.50 | 66.00 | 33.00 | 66.00 | 33.00 |
|  | 03031222 | 自攻螺钉 M5×25～30 | 十个 | 0.56 | 13.20 | 7.39 | 13.20 | 7.39 |
|  | 31130106 | 其它材料费 | 元 | 1.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |
| 机械 | 99070531 | 叉车 5t | 台班 | 197.86 | 0.07 | 13.85 | 0.07 | 13.85 |

| 工作内容：测量、排版、基层清理、定位、放线、挂配件安装、校正、成品板安装、调整固定、表面清理。 | 计量单位：10m2 |
| --- | --- |

| 定 额 编 号 |  |  |  |  | 苏补14-6 |  | 苏补14-7 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 |  |  |  |  | 成品空心墙板 |  | 成品实心墙板 |  |
|  |  |  |  |  | 插槽式安装在龙骨上 |  |  |  |
| 综 合 单 价 |  |  |  |  | 1319.92 |  | 1472.96 |  |
| 其 中 | 人 工 费 |  |  |  | 245.65 |  | 276.25 |  |
|  | 材 料 费 |  |  |  | 912.50 |  | 1017.50 |  |
|  | 机 械 费 |  |  |  | 13.85 |  | 13.85 |  |
|  | 管理费 (42%) |  |  |  | 108.99 |  | 121.84 |  |
|  | 利 润 (15%) |  |  |  | 38.93 |  | 43.52 |  |
| 类别 | 编码 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 |
| 一类工 |  |  | 工日 | 85.00 | 2.89 | 245.65 | 3.25 | 276.25 |
| 材 料 | 08212115 | 成品空心板 | m2 | 85.00 | 10.50 | 892.50 |  |  |
|  | 08212117 | 成品实心板 | m2 | 95.00 |  |  | 10.50 | 997.50 |
|  | 31130106 | 其它材料费 | 元 | 1.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |
| 机械 | 99070531 | 叉车 5t | 台班 | 197.86 | 0.07 | 13.85 | 0.07 | 13.85 |

注：中缝线另行计算。

| 工作内容：弹线、选料、挂装、清理、嵌缝。 | 计量单位：10m2 |
| --- | --- |

| 定 额 编 号 |  |  |  |  | 苏补14-8 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 |  |  |  |  | 成品GRG装饰面板墙面 |  |
| 综 合 单 价 |  |  |  |  | 4815.59 |  |
| 其 中 | 人 工 费 |  |  |  | 529.55 |  |
|  | 材 料 费 |  |  |  | 3979.58 |  |
|  | 机 械 费 |  |  |  | 2.94 |  |
|  | 管理费 (42%) |  |  |  | 223.65 |  |
|  | 利 润 (15%) |  |  |  | 79.87 |  |
| 类别 | 编码 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 |
| 一类工 |  |  | 工日 | 85.00 | 6.23 | 529.55 |
| 材 料 | 08010803 | GRG装饰板 综合 | m2 | 350.00 | 10.10 | 3535.00 |
|  | 03051109 | 不锈钢六角螺栓 M10×40 | 套 | 1.90 | 63.75 | 121.13 |
|  | 07230301 | 不锈钢连接件 | 套 | 4.50 | 63.75 | 286.88 |
|  | 11450347 | GRG嵌缝腻子粉 | kg | 8.50 | 1.50 | 12.75 |
|  | 12413518 | 901胶 | kg | 2.50 | 0.50 | 1.25 |
|  | 12413528 | 干挂云石胶(AB胶) | kg | 11.50 | 1.963 | 22.57 |
| 机械 | 31130537 | 其它机械费 | 元 | 1.00 | 2.94 | 2.94 |

| 工作内容：清理基层、分格弹线、安装板块。 | 计量单位：10m2 |
| --- | --- |

| 定 额 编 号 |  |  |  |  | 苏补14-9 |  | 苏补14-10 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 |  |  |  |  | 成品硬包墙面 |  | 成品软包墙面 |  |
| 综 合 单 价 |  |  |  |  | 1611.42 |  | 1935.81 |  |
| 其 中 | 人 工 费 |  |  |  | 148.75 |  | 192.95 |  |
|  | 材 料 费 |  |  |  | 1377.88 |  | 1632.88 |  |
|  | 机 械 费 |  |  |  | — |  | — |  |
|  | 管理费 (42%) |  |  |  | 62.48 |  | 81.04 |  |
|  | 利 润 (15%) |  |  |  | 22.31 |  | 28.94 |  |
| 类别 | 编码 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 |
| 一类工 |  |  | 工日 | 85.00 | 1.75 | 148.75 | 2.27 | 192.95 |
| 材 料 | 02350205 | 成品硬包 综合 | m2 | 135.00 | 10.20 | 1377.00 |  |  |
|  | 02350206 | 成品软包 综合 | m2 | 160.00 |  |  | 10.20 | 1632.00 |
|  | 03510705 | 铁钉 70mm | kg | 4.20 | 0.21 | 0.88 | 0.21 | 0.88 |

| 工作内容：基层清理、定位、放线、安装、校正、清扫。 | 计量单位：10m2 |
| --- | --- |

| 定 额 编 号 |  |  |  |  | 苏补14-11 |  | 苏补14-12 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 |  |  |  |  | 集成壁板 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | SMC壁板 |  | 彩钢(铝蜂窝)壁板 |  |
| 综 合 单 价 |  |  |  |  | 2404.64 |  | 2604.06 |  |
| 其 中 | 人 工 费 |  |  |  | 245.65 |  | 306.85 |  |
|  | 材 料 费 |  |  |  | 1997.22 |  | 2078.82 |  |
|  | 机 械 费 |  |  |  | 13.85 |  | 27.70 |  |
|  | 管理费 (42%) |  |  |  | 108.99 |  | 140.51 |  |
|  | 利 润 (15%) |  |  |  | 38.93 |  | 50.18 |  |
| 类别 | 编码 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 |
| 一类工 |  |  | 工日 | 85.00 | 2.89 | 245.65 | 3.61 | 306.85 |
| 材 料 | 02110935 | SMC壁板 | m2 | 165.00 | 10.20 | 1683.00 |  |  |
|  | 01292325 | 彩钢(铝蜂窝)壁板 | m2 | 173.00 |  |  | 10.20 | 1764.60 |
|  | 02030100 | 橡胶条 | m | 4.00 | 62.68 | 250.72 | 62.68 | 250.72 |
|  | 03031206 | 自攻螺钉 M4×15 | 十个 | 0.30 | 13.80 | 4.14 | 13.80 | 4.14 |
|  | 11590914 | 硅酮密封胶 | L | 80.00 | 0.492 | 39.36 | 0.492 | 39.36 |
|  | 31130106 | 其它材料费 | 元 | 1.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |
| 机械 | 99070531 | 叉车 5t | 台班 | 197.86 | 0.07 | 13.85 | 0.14 | 27.70 |

| 工作内容：调整、固定、表面清理。 | 计量单位：10m2 |
| --- | --- |

| 定 额 编 号 |  |  |  |  | 苏补14-13 |  | 苏补14-14 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 |  |  |  |  | 铝蜂窝复合壁板安装 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 复合墙砖 |  | 复合石材 |  |
| 综 合 单 价 |  |  |  |  | 6603.08 |  | 8231.30 |  |
| 其 中 | 人 工 费 |  |  |  | 401.20 |  | 441.15 |  |
|  | 材 料 费 |  |  |  | 5929.70 |  | 7495.20 |  |
|  | 机 械 费 |  |  |  | 27.70 |  | 27.70 |  |
|  | 管理费 (42%) |  |  |  | 180.14 |  | 196.92 |  |
|  | 利 润 (15%) |  |  |  | 64.34 |  | 70.33 |  |
| 类别 | 编码 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 |
| 一类工 |  |  | 工日 | 85.00 | 4.72 | 401.20 | 5.19 | 441.15 |
| 材 料 | 06612155 | 铝蜂窝复合墙砖壁板 | m2 | 565.00 | 10.10 | 5706.50 |  |  |
|  | 07112150 | 铝蜂窝复合石材壁板 | m2 | 720.00 |  |  | 10.10 | 7272.00 |
|  | 31130106 | 其它材料费 | 元 | 1.00 | 223.20 | 223.20 | 223.20 | 223.20 |
| 机械 | 99070531 | 叉车 5t | 台班 | 197.86 | 0.14 | 27.70 | 0.14 | 27.70 |

三、装配化天棚 1、天棚面层

| 工作内容：测量、排版、基层清理、定位、放线、挂配件安装、校正、成品板安装、调整固定、油漆修补、表面清理。 | 计量单位：10m2 |
| --- | --- |

| 定 额 编 号 |  |  |  |  | 苏补15-1 |  | 苏补15-2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 |  |  |  |  | 成品多层 木质饰面板 |  | 成品多层 复合装饰面板 |  |
|  |  |  |  |  | 安装天棚面 |  |  |  |
| 综 合 单 价 |  |  |  |  | 3533.09 |  | 2757.61 |  |
| 其 中 | 人 工 费 |  |  |  | 514.25 |  | 406.30 |  |
|  | 材 料 费 |  |  |  | 2714.59 |  | 2108.59 |  |
|  | 机 械 费 |  |  |  | 7.09 |  | 7.09 |  |
|  | 管理费 (42%) |  |  |  | 218.96 |  | 173.62 |  |
|  | 利 润 (15%) |  |  |  | 78.20 |  | 62.01 |  |
| 类别 | 编码 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 |
| 一类工 |  |  | 工日 | 85.00 | 6.05 | 514.25 | 4.78 | 406.30 |
| 材 料 | 05150221 | 成品多层木质装饰面板 | m2 | 260.00 | 10.10 | 2626.00 |  |  |
|  | 05150223 | 成品多层复合装饰面板 | m2 | 200.00 |  |  | 10.10 | 2020.00 |
|  | 08370507 | 成品装饰板配套挂件 | 只 | 0.55 | 66.00 | 36.30 | 66.00 | 36.30 |
|  | 03031222 | 自攻螺钉 M5×25～30 | 十个 | 0.56 | 6.60 | 3.70 | 6.60 | 3.70 |
|  | 03510705 | 铁钉 70mm | kg | 4.20 | 0.34 | 1.43 | 0.34 | 1.43 |
|  | 11591102 | 玻璃胶 | L | 40.00 | 1.164 | 46.56 | 1.164 | 46.56 |
|  | 31130106 | 其它材料费 | 元 | 1.00 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 |
| 机 械 | 99192305 | 电锤 功率520W | 台班 | 8.34 | 0.801 | 6.68 | 0.801 | 6.68 |
|  | 31130537 | 其它机械费 | 元 | 1.00 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.41 |

注：1．配套挂件、嵌缝胶与设计材料、用量不同可换算。 2．胶用量损耗按10%计算。 3．安装造型天棚面人工乘以系数1.1。

| 工作内容：测量、排版、基层清理、定位、放线、挂配件安装、校正、成品板安装、调整固定、表面清理。 | 计量单位：10m2 |
| --- | --- |

| 定 额 编 号 |  |  |  |  | 苏补15-3 |  | 苏补15-4 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 |  |  |  |  | 成品空心板 |  | 成品实心板 |  |
|  |  |  |  |  | 插槽式安装在天棚龙骨上 |  |  |  |
| 综 合 单 价 |  |  |  |  | 1485.40 |  | 1658.46 |  |
| 其 中 | 人 工 费 |  |  |  | 351.05 |  | 394.40 |  |
|  | 材 料 费 |  |  |  | 912.50 |  | 1017.50 |  |
|  | 机 械 费 |  |  |  | 13.85 |  | 13.85 |  |
|  | 管理费 (42%) |  |  |  | 153.26 |  | 171.47 |  |
|  | 利 润 (15%) |  |  |  | 54.74 |  | 61.24 |  |
| 类别 | 编码 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 |
| 一类工 |  |  | 工日 | 85.00 | 4.13 | 351.05 | 4.64 | 394.40 |
| 材 料 | 08212115 | 成品空心板 | m2 | 85.00 | 10.50 | 892.50 |  |  |
|  | 08212117 | 成品实心板 | m2 | 95.00 |  |  | 10.50 | 997.50 |
|  | 31130106 | 其它材料费 | 元 | 1.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |
| 机械 | 99070531 | 叉车 5t | 台班 | 197.86 | 0.07 | 13.85 | 0.07 | 13.85 |

注：中缝线另行计算。

| 工作内容：定位、下料、打眼剔洞、安装木方、刷防腐油、打眼剔洞、安装龙骨、安装软膜。 | 计量单位：10m2 |
| --- | --- |

| 定 额 编 号 |  |  |  |  | 苏补15-5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 |  |  |  |  | 平面软膜吊顶 |  |
| 综 合 单 价 |  |  |  |  | 1768.52 |  |
| 其 中 | 人 工 费 |  |  |  | 762.45 |  |
|  | 材 料 费 |  |  |  | 568.33 |  |
|  | 机 械 费 |  |  |  | 2.00 |  |
|  | 管理费 (42%) |  |  |  | 321.07 |  |
|  | 利 润 (15%) |  |  |  | 114.67 |  |
| 类别 | 编码 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 |
| 一类工 |  |  | 工日 | 85.00 | 8.97 | 762.45 |
| 材 料 | 10450933 | 透光软膜 B1级 | m2 | 29.41 | 10.70 | 314.69 |
|  | 05030600 | 普通木成材 |  | 1600.00 | 0.035 | 56.00 |
|  | 08350401 | F型铝合金龙骨 | m | 7.14 | 14.98 | 106.96 |
|  | 03070123 | 膨胀螺栓 M10×110 | 套 | 0.80 | 107.10 | 85.68 |
|  | 31130106 | 其它材料费 | 元 | 1.00 | 5.00 | 5.00 |
| 机械 | 31130537 | 其它机械费 | 元 | 1.00 | 2.00 | 2.00 |

注：平面软膜吊顶设计有圆弧形时，其圆弧形部分人工乘以系数1.6，F型龙骨含量乘以系数1.1，透光软膜含量按最小外接矩形面积计算再加7%安装损耗，其它不变。

2、天棚集成吊顶

| 工作内容：1．调整、固定、表面清理。 2．测量、排版、调整、固定、表面清理。 | 计量单位：10m2 |
| --- | --- |

| 定 额 编 号 |  |  |  |  | 苏补15-6 |  | 苏补15-7 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 |  |  |  |  | 吊顶铝蜂窝复合 板块安装 |  | 吊顶SMC模压 板块安装 |  |
| 综 合 单 价 |  |  |  |  | 3667.63 |  | 3328.24 |  |
| 其 中 | 人 工 费 |  |  |  | 361.25 |  | 216.75 |  |
|  | 材 料 费 |  |  |  | 3078.72 |  | 2966.20 |  |
|  | 机 械 费 |  |  |  | 13.85 |  | 13.85 |  |
|  | 管理费 (42%) |  |  |  | 157.54 |  | 96.85 |  |
|  | 利 润 (15%) |  |  |  | 56.27 |  | 34.59 |  |
| 类别 | 编码 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 |
| 一类工 |  |  | 工日 | 85.00 | 4.25 | 361.25 | 2.55 | 216.75 |
| 材 料 | 08120525 | 铝蜂窝复合铝塑板 | m2 | 270.00 | 10.10 | 2727.00 |  |  |
|  | 02110937 | SMC模压板 | m2 | 294.12 |  |  | 10.00 | 2941.20 |
|  | 08372517 | 燕尾扣件 | 个 | 5.25 | 24.48 | 128.52 |  |  |
|  | 31130106 | 其它材料费 | 元 | 1.00 | 223.20 | 223.20 | 223.20 | 25.00 |
| 机械 | 99070531 | 叉车 5t | 台班 | 197.86 | 0.07 | 13.85 | 0.07 | 13.85 |

3、挂件式铝板吊顶

| 工作内容：定位、弹线、选料、下料、安装吊挂连接件、拼装及安装面层。 | 计量单位：10m2 |
| --- | --- |

| 定 额 编 号 |  |  |  |  | 苏补15-8 |  | 苏补15-9 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 |  |  |  |  | 平面铝单板 |  | 造型铝单板 |  |
| 综 合 单 价 |  |  |  |  | 2891.47 |  | 5791.60 |  |
| 其 中 | 人 工 费 |  |  |  | 711.45 |  | 829.60 |  |
|  | 材 料 费 |  |  |  | 1762.45 |  | 4481.17 |  |
|  | 机 械 费 |  |  |  | 7.67 |  | 5.07 |  |
|  | 管理费 (42%) |  |  |  | 302.03 |  | 350.56 |  |
|  | 利 润 (15%) |  |  |  | 107.87 |  | 125.20 |  |
| 类别 | 编码 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 |
| 一类工 |  |  | 工日 | 85.00 | 8.37 | 711.45 | 9.76 | 829.60 |
| 材 料 | 08052120 | 铝单板 2mm | m2 | 150.00 | 10.20 | 1530.00 |  |  |
|  | 08052131 | 造型铝单板 | m2 | 380.00 |  |  | 10.20 | 3876.00 |
|  | 03010322 | 铝拉铆钉 LD-1 | 十个 | 0.30 | 12.24 | 3.67 |  |  |
|  | 03031222 | 自攻螺钉 M5×25～30 | 十个 | 0.56 |  |  | 22.50 | 12.60 |
|  | 03050703 | 不锈钢螺栓 M6×25 | 套 | 0.60 | 83.33 | 50.00 | 97.22 | 58.33 |
|  | 03050708 | 不锈钢螺栓 M12×110 | 套 | 2.28 |  |  | 41.67 | 95.01 |
|  | 08370645 | 不锈钢挂钩 2mm厚 | 套 | 2.00 | 55.56 | 111.12 |  |  |
|  | 08370310 | 不锈钢挂件 3mm厚 | 套 | 4.20 |  |  | 96.90 | 406.98 |
|  | 03050805 | 带母不锈钢螺栓 M8×10～50 | 套 | 0.70 |  |  | 41.67 | 29.17 |
|  | 08372545 | U型吊码 | 套 | 0.80 | 83.33 | 66.66 |  |  |
|  | 03130511 | 弹簧垫圈 M8 | 十个 | 0.50 |  |  | 4.167 | 2.08 |
|  | 31130106 | 其它材料费 | 元 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 机 械 | 99192305 | 电锤 功率520W | 台班 | 8.34 | 0.56 | 4.67 | 0.248 | 2.07 |
|  | 31130537 | 其它机械费 | 元 | 1.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |

注：1．铝合金面层材料、吊码、挂钩、挂件、螺栓不同时，材料及含量换算，其它不变。 2．仅适用于挂件式铝板天棚。

四、装配化其他部件 1、装配式灯槽、窗帘盒

| 工作内容：基层清理、定位、放线、安装、清理。 | 计量单位：10m |
| --- | --- |

| 定 额 编 号 |  |  |  |  | 苏补18-1 |  | 苏补18-2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 |  |  |  |  | 装配式铝合金灯槽 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 直线 |  | 弧形 |  |
| 综 合 单 价 |  |  |  |  | 1519.63 |  | 1886.01 |  |
| 其 中 | 人 工 费 |  |  |  | 153.00 |  | 184.45 |  |
|  | 材 料 费 |  |  |  | 1270.00 |  | 1587.00 |  |
|  | 机 械 费 |  |  |  | 6.00 |  | 6.00 |  |
|  | 管理费 (42%) |  |  |  | 66.78 |  | 79.99 |  |
|  | 利 润 (15%) |  |  |  | 23.85 |  | 28.57 |  |
| 类别 | 编码 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 |
| 一类工 |  |  | 工日 | 85.00 | 1.80 | 153.00 | 2.17 | 184.45 |
| 材 料 | 22612557 | 铝型材成品灯槽 展宽400mm | m | 120.00 | 10.50 | 1260.00 |  |  |
|  | 22612559 | 铝型材成品曲面灯槽 展宽400mm | m | 150.00 |  |  | 10.50 | 1575.00 |
|  | 31130106 | 其它材料费 | 元 | 1.00 | 10.00 | 10.00 | 12.00 | 12.00 |
| 机械 | 31130537 | 其它机械费 | 元 | 1.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |

| 工作内容：下料、安装、清理。 | 计量单位：10m |
| --- | --- |

| 定 额 编 号 |  |  |  |  | 苏补18-3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 |  |  |  |  | 装配式窗帘盒 |  |
| 综 合 单 价 |  |  |  |  | 1536.82 |  |
| 其 中 | 人 工 费 |  |  |  | 159.80 |  |
|  | 材 料 费 |  |  |  | 1278.08 |  |
|  | 机 械 费 |  |  |  | 5.00 |  |
|  | 管理费 (42%) |  |  |  | 69.22 |  |
|  | 利 润 (15%) |  |  |  | 24.72 |  |
| 类别 | 编码 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 |
| 一类工 |  |  | 工日 | 85.00 | 1.88 | 159.80 |
| 材 料 | 09075265 | 铝型材成品窗帘盒 展宽400mm | m | 120.00 | 10.50 | 1260.00 |
|  | 31130106 | 其它材料费 | 元 | 1.00 | 18.08 | 18.08 |
| 机械 | 31130537 | 其它机械费 | 元 | 1.00 | 5.00 | 5.00 |

2、装配式柜类

| 工作内容：基层清理、弹线、安装柜体和五金配件。 | 计量单位：表中所示 |
| --- | --- |

| 定 额 编 号 |  |  |  |  | 苏补18-4 |  | 苏补18-5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 |  |  |  |  | 镜柜 |  | 洗漱柜 |  |
|  |  |  |  |  | m2 |  | m |  |
| 综 合 单 价 |  |  |  |  | 855.46 |  | 1714.06 |  |
| 其 中 | 人 工 费 |  |  |  | 73.95 |  | 110.50 |  |
|  | 材 料 费 |  |  |  | 737.00 |  | 1539.00 |  |
|  | 机 械 费 |  |  |  | 1.50 |  | 1.00 |  |
|  | 管理费 (42%) |  |  |  | 31.69 |  | 46.83 |  |
|  | 利 润 (15%) |  |  |  | 11.32 |  | 16.73 |  |
| 类别 | 编码 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 |
| 一类工 |  |  | 工日 | 85.00 | 0.87 | 73.95 | 1.30 | 110.50 |
| 材 料 | 18313525 | 镜柜 | m2 | 700.00 | 1.01 | 707.00 |  |  |
|  | 18313526 | 洗漱柜 | m | 1500.00 |  |  | 1.01 | 1515.00 |
|  | 11590914 | 硅酮密封胶 | L | 80.00 | 0.25 | 20.00 | 0.15 | 12.00 |
|  | 31130106 | 其它材料费 | 元 | 1.00 | 10.00 | 10.00 | 12.00 | 12.00 |
| 机械 | 31130537 | 其它机械费 | 元 | 1.00 | 1.50 | 1.50 | 1.00 | 1.00 |

| 工作内容：同前。 | 计量单位：m |
| --- | --- |

| 定 额 编 号 |  |  |  |  | 苏补18-6 |  | 苏补18-7 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 |  |  |  |  | 橱柜 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 吊柜 |  | 地柜 |  |
| 综 合 单 价 |  |  |  |  | 644.67 |  | 1244.53 |  |
| 其 中 | 人 工 费 |  |  |  | 73.95 |  | 122.40 |  |
|  | 材 料 费 |  |  |  | 527.00 |  | 1050.00 |  |
|  | 机 械 费 |  |  |  | 1.00 |  | 1.50 |  |
|  | 管理费 (42%) |  |  |  | 31.48 |  | 52.04 |  |
|  | 利 润 (15%) |  |  |  | 11.24 |  | 18.59 |  |
| 类别 | 编码 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 |
| 一类工 |  |  | 工日 | 85.00 | 0.87 | 73.95 | 1.44 | 122.40 |
| 材 料 | 18313530 | 吊柜 | m | 500.00 | 1.01 | 505.00 |  |  |
|  | 18313531 | 地柜 | m | 1000.00 |  |  | 1.01 | 1010.00 |
|  | 11590914 | 硅酮密封胶 | L | 80.00 | 0.15 | 12.00 | 0.25 | 20.00 |
|  | 31130106 | 其它材料费 | 元 | 1.00 | 10.00 | 10.00 | 20.00 | 20.00 |
| 机械 | 31130537 | 其它机械费 | 元 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.50 | 1.50 |

3、装配式金属线条

| 工作内容：线条定位、弹线、下料、固定安装。 | 计量单位：100m |
| --- | --- |

| 定 额 编 号 |  |  |  |  | 苏补18-8 |  | 苏补18-9 |  | 苏补18-10 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 |  |  |  |  | 装配式金属线条 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 顶角线 |  | 墙面阴、阳角线 |  | 墙面中缝线 |  |
| 综 合 单 价 |  |  |  |  | 2426.55 |  | 2217.63 |  | 1929.38 |  |
| 其 中 | 人 工 费 |  |  |  | 491.30 |  | 736.10 |  | 552.50 |  |
|  | 材 料 费 |  |  |  | 1623.80 |  | 1030.55 |  | 1030.55 |  |
|  | 机 械 费 |  |  |  | 20.00 |  | 20.00 |  | 20.00 |  |
|  | 管理费 (42%) |  |  |  | 214.75 |  | 317.56 |  | 240.45 |  |
|  | 利 润 (15%) |  |  |  | 76.70 |  | 113.42 |  | 85.88 |  |
| 类别 | 编码 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 |
| 一类工 |  |  | 工日 | 85.00 | 5.78 | 491.30 | 8.66 | 736.10 | 6.50 | 552.50 |
| 材 料 | 10030315 | 装配式铝合金顶角线 | m | 10.00 | 105.00 | 1050.00 |  |  |  |  |
|  | 10030317 | 装配式铝合金阴、阳角线 | m | 9.10 |  |  | 105.00 | 955.50 |  |  |
|  | 10030319 | 铝合金中缝线 | m | 9.10 |  |  |  |  | 105.00 | 955.50 |
|  | 03031206 | 自攻螺钉 M4×15 | 十个 | 0.30 | 87.50 | 26.25 | 175.00 | 52.50 | 175.00 | 52.50 |
|  | 08310147 | M型轻钢龙骨 38×10×0.8 | m | 5.00 | 105.00 | 525.00 |  |  |  |  |
|  | 31130106 | 其它材料费 | 元 | 1.00 | 22.55 | 22.55 | 22.55 | 22.55 | 22.55 | 22.55 |
| 机械 | 31130537 | 其它机械费 | 元 | 1.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |