典型建筑工程经济指标（市政）分析表（清单计价）

一、工程概况

| 工程名称 | ××道路工程 |  | 工程所在地 | 本市 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | ××× |  | 工程类别 | 道路、雨水、桥梁：三类 污水:一类 |
| 工程全长 | 3170米 |  | 标准断面 | 30米 |
| 结构层厚度 | 61厘米 |  | 结构类型 | 沥青砼 |
| 工程特征 | 道路 | 路幅:4米人行道+22米车行道+4米人行道 结构:1.车行道:4cmAC-13Ⅰ+6cmAC-25Ⅰ+1cm沥青下封层+30cm二灰结石+20cm12%石灰土+土基处理压实 2.人行道:4cm仿花岗岩道板+3cm1:3水泥砂浆+5cmC15细石砼+15cm6%灰土 3.道路两旁局部有矮挡墙及护栏。 4.基础局部粉喷桩处理 |  |  |
|  | 桥梁 | 共有4座单跨简支空心板梁桥,跨径分别为:22米、20米、16米和16米。上部结构均为预制预应力空心板梁，下部结构均为浆砌块石桥台。其中20米桥下有28根26米长的混凝土灌注桩。 |  |  |
|  | 雨水 | 主要钢筋砼管:￠400 6960m、￠600 519m、￠800 1230m、￠1000 887m、￠1200 107m。 |  |  |
|  | 污水 | 球墨铸铁管：231m 钢管:87m 钢筋砼管:￠1200 2562m UPVC加筋管:DN400 685m、 DN500 130m、 |  |  |
| 备注 | 本分析依据《建设工程工程量清单计价规范》、《江苏省市政工程计价表》、《常州工程造价信息》06年6月、工程标底。 |  |  |  |

二、造价指标

| 项目名称 |  | 金额（元） | 平均指标（元/㎡） | 比例（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 其 中 | 分部分项工程费 | 34127791 | 329.81 | 88.25 |
|  | 措施项目费 | 2096834 | 20.26 | 5.42 |
|  | 其它项目费 | 682555 | 6.60 | 1.77 |
|  | 规费 | 476860 | 4.61 | 1.23 |
|  | 税金 | 1287880 | 12.44 | 3.33 |

三、分部分项工程费指标                                         四、措施项目费指标

| 名 称 | 造 价 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 金额（元） | 平均指标（元/㎡） | 占总造价比例（%） |
| 土石方工程 | 8418582 | 81.35 | 21.77 |
| 道路工程(路基) | 8861931 | 85.64 | 22.92 |
| 道路工程(路面) | 7370639 | 71.23 | 19.05 |
| 桥梁工程 | 4481139 | 43.31 | 11.59 |
| 雨水工程 | 1522289 | 14.71 | 3.94 |
| 污水工程 | 3251162 | 31.42 | 8.41 |
| 拆除工程 | 222049 | 2.15 | 0.57 |

| 名 称 | 造价 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 金额（元） | 平均指标（元/㎡） | 占总造价比例（%） |
| 临时设施 | 341278 | 3.30 | 0.88 |
| 大型机械进出场及安拆 | 17849 | 0.17 | 0.05 |
| 模板及支架 | 1011683 | 9.78 | 2.62 |
| 脚手架 | 29544 | 0.29 | 0.08 |
| 围堰 | 225720 | 2.18 | 0.58 |
| 现场施工围栏 | 29211 | 0.28 | 0.08 |
| 施工排水、降水 | 165037 | 1.59 | 0.43 |
| 检验试验费 | 102384 | 0.99 | 0.26 |
| 便道 | 140000 | 1.35 | 0.36 |
| 其他 | 34128 | 0.33 | 0.08 |

五、单方工料机及主要用料消耗指标

| 名 称 | 数 量 | 名 称 | 数 量 | 名 称 | 数 量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 人工（工日） | 1.30 | 侧石（m） | 0.12 | 标准砖(块) | 7.66 |
| 水泥（kg） | 26.97 | 道板(块) | 3.72 | 沥青砼（t） | 0.175 |
| 钢筋（kg） | 3.17 | 机械费（元） | 65.17 | UPVC（m） | 0.008 |
| 块石（t） | 0.11 | 中砂（t） | 0.06 | 平石(m) | 0.063 |
| 商品砼（m3） | 0.094 | 石子（t） | 0.04 | 生石灰(t) | 0.074 |
| 砼管（m） | 0.056 |  |  |  |  |