2007年仿古园林计价表解释与勘误 （发稿时间：2009-2-10 15:02:07 阅读次数：1265）

一、定额解释. - 1、问：确定园林工程类别在计算其占地面积时，是否应包括属于仿古建筑工程建筑物及 - 构筑物的占地面积？ 答：不包括。 - 2、工程类别划分中的“道路及其它”工程的占地面积应如何确定？ 答：以工程中的绿化及景观项目（含水面）水平投影占地面积确定。 - 3、园林中的房屋工程应执行哪一本定额？ - 答：仿古建筑工程执行仿古建筑与园林工程计价表，一般建筑工程执行建筑与装饰工程计价表。 - 4、木作430页注1中的糙介不刨光者材积1.05m3，对于圆木构件是否已包含了国标《原木材积表》中应增加的木材材积？ 答：未含，糙介不刨光圆木构件应按照该章说明第七条规定，另外考虑国标《原木材积表》中应增加的木材材积。 - 5、2-171子目莲柱是否指用于石栏杆处的小立柱？ 答：该定额是指高1.1米以内断面在625平方厘米以内的石柱，石栏杆、条形石磴处的柱已包含在石栏杆、条形石磴定额内，不另列项目计算；其他项目的小立柱执行该定额。 - 6、3-300～3-303子目是否仅用于屋顶和池顶部位的土方项目？ 答：是的。 - 7、施工单位在绿化工程竣工后第2年的绿化养护应如何套用定额？ 答：应按照不同的养护级别，分别套用相应的绿化养护定额。 - 8、彩画522页中，当采用括号内材料的同时是否应扣除血料？ 答：是的，应同时扣除定额中的血料，定额其他地方类似者同此。 9、彩画527页中，当采用了括号内的赤金箔时，是否应扣除定额中的库金箔？ 答：是的，赤金箔与库金箔不能同时计算，定额其他地方类似者同此。 10、当围墙内（间）有多个建筑（构筑）物时，围墙的类别应如何确定？ 答：围墙的类别应以其中建筑类别高者标准确定。 二、定额勘误 《江苏省仿古建筑与园林工程计价表》勘误表 序号; 页码; 位 置 （定额编号）; 误; 正. 1; 土石20; 1-106; 49.26 28.05 13.64 3.81 0.109 28.05; 10.13 2.81 2.78 0.78 0.0109 2.81. 2; 1-107; 4.01 2.32 1.11 0.31 0.009 2.32; 0.77 0.23 0.21 0.06 0.0009 0.23. 3; 1-109; 5.05 2.96 1.39 0.39 0.08 2.96; 0.93 0.30 0.25 0.07 0.008 0.30. 4; 土石21; 1-116 及1-117; 异形石板材; 预制砼石板材. 5; 1-116; 厚5cm; 矩形板. 6; 1-117; 增减1cm; 异形板. 7; 石作357; 倒数第6行; 栏板、石磴、石屋面; 石屋面. 8; 屋面382; 计量单位; 10个; 条. 9; 屋面383; 2-218、2-219 计量单位; 10个; 条. 10; 种植576; 3-208草种籽; 0.38 10.20; 38.00 0.102. 11; 种植587; 3-272; （0.20） （6.00）; （0.30） （9.00）. 12; 3-273; （0.30） （9.00）; （0.60） （18.00）. 13; 种植589; 3-288; （0.80） （24.00）; （8.00） （240.00）. 14; 种植590; 3-290; （1.41） （42.30）; （14.10） （423.00）. 15; 3-291; （2.03） （60.90）; （20.30） （609.00）. 16; 3-292; （0.20） （6.00）; （0.78） （23.40）. 17; 3-293; （0.40） （12.00）; （2.51） （75.30）. 18; 3-294; （0.80） （24.00）; （3.81） （114.30）. 19; 3-295; （1.40） （42.00）; （5.69） （170.70）. 20; 附录665; 第5～第8行; 21.01 8.13 5.90 5.90; （21.01） （8.13） （5.90） （5.90）. 21; 附录666; 第10行枋子 砼计量单位; m3. 22; 倒数第9～第7行; 7.65 19.46 16.81; (7.65) (19.46) (16.81). 23; 人员名单; 第12行; 苏州市建设工程造价; 苏州市工程造价.

续：种植545   3-12   误 草绳  70.00    正 草绳  700.00