《江苏省建筑与装饰工程计价定额》（2014版）勘误

1、管理费和利润费率按照《江苏省建设工程费用定额》（2014年）标准调整。

2-10～2-34、3-28～3-92按照制作兼打桩工程三类标准暂列，费率为管理费11%，利润7%。

2-40～2-46、3-1～3-27、3-93～3-94按照打预制桩工程三类标准暂列，费率为管理费7%，利润5%。

23-30～23-41按照单独装饰工程暂列，费率为管理费42%，利润15%。

2、土6页

管道体积扣除表中，“≥”全部改成“≤”。

3、地58页

说明一、5条中增加：三轴深搅桩按两搅一喷考虑，设计为两搅两喷时，定额人工、机械乘以系数1.15；设计为四搅两喷时，定额人工、机械乘以系数1.4。

4、地59页

工程量计算规则一、4条中“以桩长”更改为“以体积”。

5、地67页

增加注2：钻孔内放置钢筋按第五章钢筋制安子目执行。

6、桩77页说明四.2条，桩87页注1

“如钻入较硬岩以上时”调整为“如钻入较硬岩及以上时”

7、桩78页

工程量计算规则二、4条调整为：桩底注浆的注浆管埋设、声测管埋设按打桩前的自然地坪标高至设计桩底标高的长度另加0.2m，按长度计算。桩侧注浆的注浆管埋设,按打桩前的自然地坪标高至设计桩侧注浆位置另加0.2m，按长度计算。

8、桩81页

注调整为：打、送预制空心方桩打桩机械乘以系数1.1。

9、混165页

说明增加第十五条：砼垫层厚度按150mm以内为准，超过150mm的，按砼基础相应定额执行。

10、安332页

注调整为：组合屋架有拼装包括拼装和安装，无拼装仅指安装。

11、木358页

二、4条中，“正榻”改成“整榀”。

12、木374页

| 定额编号 | 误 | 正 |
| --- | --- | --- |
| 9-67 | 综合单价542.96 材料费331.73 材料09492310 数量0.02 合计0.26 材料09492508 数量0.01 合计0.06 材料 18310905 挂衣钩125mm | 综合单价574.64 材料费363.41 材料09492310 数量2.00合计26.00 材料09492508 数量1.00 合计6.00 材料 18310905 弓背拉手 |
| 9-69 | 综合单价1031.59材料费609.15 材料09492310 数量0.02 合计0.26 材料09492508 数量0.01 合计0.06 材料 18310905 挂衣钩125mm | 综合单价1063.27 材料费640.83 材料09492310 数量2.00 合计26.00 材料09492508 数量1.00 合计6.00 材料 18310905弓背拉手 |

13、木376页

| 定额编号 | 误 | 正 |
| --- | --- | --- |
| 9-77 | 综合单价292.19 材料费165.45 材料03030173 数量28.00合计8.40 | 综合单价284.63材料费157.89 材料03030173 数量2.80合计0.84 |
| 9-78 | 综合单价4.21 材料费4.21 材料09492310 数量0.02合计0.26 材料03030173 数量12.00合计3.60 材料09470703 数量0.01 合计0.35 | 综合单价61.36 材料费61.36 材料09492310 数量2.00合计26.00 材料03030173 数量1.20合计0.36 材料09470703 数量1.00合计35.00 |
| 9-79 | 综合单价642.50 材料费355.24 材料03030173 数量58.00合计17.40 | 综合单价626.84材料费339.58 材料03030173 数量5.80合计1.74 |
| 9-80 | 综合单价294.09 材料费167.35 材料03030173 数量61.00合计18.30 | 综合单价277.62材料费150.88 材料03030173 数量6.10合计1.83 |
| 9-81 | 综合单价462.95 材料费264.41 材料03030173 数量103.00合计30.90 | 综合单价435.14材料费236.60 材料03030173 数量10.30合计3.09 |

14、屋402页

| 定额编号 | 误 | 正 |
| --- | --- | --- |
| 10-75 | 综合单价247.24 机械费12.99 管理费24.77 利润 11.89 机械99050152 数量0.043 合计6.74 | 综合单价238.01 机械费6.25 管理费23.09 利润11.08 机械99050152 删除 |

15、屋405页

| 定额编号 | 误 | 正 |
| --- | --- | --- |
| 10-83 | 综合单价407.96 材料费218.41 材料80212103 单价342.00 合计138.85 | 综合单价404.31 材料费214.76 材料80212115 单价333.00 合计135.20 |
| 10-84 | 综合单价340.35 材料费182.24 材料80212103 单价342.00 合计138.85 | 综合单价336.70 材料费178.59 材料80212115 单价333.00 合计135.20 |
| 10-85 | 综合单价25.40 材料费17.44 材料80212103 单价342.00 合计17.44 | 综合单价24.94 材料费16.98 材料80212115 单价333.00 合计16.98 |

16、楼519页

说明第四条调整为：设计踢脚线高度与定额取定不同时，材料按比例调整，其它不变。

17、楼525页

| 定额编号 | 误 | 正 |
| --- | --- | --- |
| 13-20 | 综合单价415.11 人工费15.58 管理费3.90 利润 1.87 二类工 含量0.19 合计15.58 | 综合单价531.94 人工费100.86 管理费25.22 利润 12.10 二类工 含量1.23 合计100.86 |
| 13-21 | 综合单价105.04 人工费4.10 管理费1.03 利润0.49 二类工 含量0.05 合计4.10 | 综合单价133.12 人工费24.60 管理费6.15 利润2.95 二类工 含量0.30 合计24.60 |

18、楼527页

| 定额编号 | 误 | 正 |
| --- | --- | --- |
| 13-30 | 综合单价1407.03 材料费860.07 材料32370305 单价240.00 合计720.00 | 综合单价732.03 材料费185.07 材料32370305 单价15.00 合计45.00 |
| 13-31 | 综合单价1502.97 材料费870.63 材料32370305 单价240.00 合计720.00 | 综合单价827.97 材料费195.63 材料32370305 单价15.00 合计45.00 |
| 13-32 | 综合单价1681.17 材料费978.05 材料32370305 单价240.00 合计720.00 | 综合单价1006.17 材料费303.05 材料32370305 单价15.00 合计45.00 |
| 13-33 | 综合单价2478.31 材料费1465.99 材料32370305 单价240.00 合计1080.00 | 综合单价1465.81材料费453.49 材料32370305 单价15.00 合计67.50 |

19、楼529页

| 定额编号 | 误 | 正 |
| --- | --- | --- |
| 13-41 | 自流平地面 水泥砂浆（6厚） 综合单价181.88 材料费41.00 材料80090322 数量5.00 合计40.00 | 自流平地面 复合砂浆 综合单价461.88 材料费321.00 材料80090322 数量40.00 合计320.00 |

20、楼540页

13-80项目名称“台价”改为“台阶”。

21、楼550页

注1：增加“楞木中距400mm，横撑中距800mm。”

22、楼551页

注删除。

23、墙568页

说明第9条 “己”改成“已”。

24、墙570页

说明三、4条调整为：石材圆柱面按石材面外围周长乘以柱高（应扣除柱墩、柱帽、腰线高度）以平方米计算。石材圆柱型柱墩、柱帽、腰线按其圆柱面外围周长乘以高度以平方米计算。

25.墙571页

| 定额编号 | 误 | 正 |
| --- | --- | --- |
| 14-1 | 综合单价270.42 材料费100.01 | 综合单价271.22 材料费100.81 增加80010124 1:2.5水泥砂浆单位m3单价265.07 数量 0.003 合价0.80 |
| 14-2 | 综合单价248.19 材料费78.97 | 综合单价248.99 材料费79.77 增加80010124 1:2.5水泥砂浆单位m3单价265.07 数量 0.003 合价0.80 |
| 14-3 | 综合单价248.32 材料费79.10 | 综合单价249.12材料费79.90 增加80010124 1:2.5水泥砂浆单位m3单价265.07 数量 0.003 合价0.80 |
| 14-4 | 综合单价346.29 材料费86.81 机械费20.48 管理费47.35 利润22.73 机械 99050503 含量0.167合价20.48 | 综合单价334.65 材料费97.68 机械费4.05 管理费43.24 利润20.76 增加80010124 1:2.5水泥砂浆单位m3单价265.07 数量 0.041 合价10.87 机械 99050503 含量0.033 合价4.05 |
| 14-5 | 综合单价419.31机械费4.05管理费60.68利润29.12 机械 99050503 含量0.167合价20.48 | 综合单价396.80机械费4.05 管理费56.57 利润27.15 机械 99050503 含量0.033 合价4.05 |
| 14-6 | 综合单价325.32材料费70.72 机械费16.92 管理费46.46利润22.30 机械 99050503 含量0.138合价16.92 | 综合单价317.71 材料费81.59 机械费3.43管理费43.09利润20.68 增加80010124 1:2.5水泥砂浆单位m3单价265.07 数量 0.041 合价10.87 机械 99050503 含量0.028合价3.43 |
| 14-7 | 综合单价398.35材料费70.72 机械费16.92 管理费59.79利润28.70 机械 99050503 含量0.138合价16.92 | 综合单价390.73材料费81.59 机械费3.43管理费56.41利润27.08 增加80010124 1:2.5水泥砂浆单位m3单价265.07 数量 0.041 合价10.87 机械 99050503 含量0.028合价3.43 |

26、墙583页

14-74 项目名称“柱、梁墙面”调整为“柱、梁面”。

27、墙589页

注1调整为：面砖规格不大于90×45mm时，子目人工乘以系数1.2。

28、墙597页

14-129、14-130子目与其它定额重复，删除。

增加附注：

注：碎拼石材块料面板用于零星项目时，子目人工乘以系数1.15。

29、墙600页

| 定额 编号 | 误 | 正 |
| --- | --- | --- |
| 14-136 | 综合单价4270.96 机械费103.94 管理费209.16 利润 100.40 机械99250303 数量1.40 合计91.00 | 综合单价4162.29 机械费24.62 管理费189.33 利润90.88 机械99250303 删除 增加机械99192305 含量1.40 合计11.68 |

30、墙604页

注1调整为：设计铝合金型材用量与定额不符，型材按设计用量加7%损耗调整。设计立柱、横梁采用钢型材时，钢型材按设计用量加5%损耗调整。

31、墙604页注2、墙605页注2均调整为：预埋（后置）铁件制作、安装按设计用量另套相应定额。设计镀锌连接铁件用量与定额不符，按照设计用量加1%损耗调整。

32、墙608页

增加注4：设计镀锌连接铁件用量与定额不符，按照设计用量加1%损耗调整。

33、墙609页

注3调整为：预埋（后置）铁件制作、安装按设计用量另套相应定额。

34、墙623页

14-228 项目名称 误 每增减100m  正 每增减100mm

35、门653页

第四.3条，木材木种划分表中：“山猫局”改为“山毛榉”，“桦树”改为“桦木”。

36、门654页

第7条，门窗断面尺寸表中

| 误 |  |  | 正 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 全玻自由门 | — | — | 全玻自由门 | 70×140（Ⅰ级） | 98 |
| 拼板门 | 70×140（Ⅰ级） | 98 | 拼板门 | 55×100 | 55 |
| 平开、推拉木门 | 55×100 | 55 | 平开、推拉木门 | — | — |

37、门694页

| 定额 编号 | 误 | 正 |
| --- | --- | --- |
| 16-192 | 综合单价730.55 材料费483.79 材料05030600 数量0.297合计475.20 | 综合单价738.55 材料费491.79 材料05030600 数量0.302合计483.20 |

38、漆744页

增加：六、裱贴饰面按设计图示尺寸以面积计算。

39、漆781页

增加注1：17-172仅适用于装饰性清水混凝土面。一般混凝土面不抹灰，只批腻子的，按17-172子目乘以0.7系数执行。

40、漆782页

| 定额 编号 | 误 | 正 |
| --- | --- | --- |
| 17-176 | 综合单价191.02 人工费87.55 管理费21.89 利润10.51 一类工 数量 1.03 合计87.55 | 综合单价236.43 人工费120.70 管理费30.18 利润14.48 一类工 数量 1.42 合计120.70 |

注1调整为：每增减批一遍腻子，人工增减0.32工日，腻子材料增减30%。注2调整为：每增减刷一遍乳胶漆，人工增减0.165工日，乳胶漆增减1.20kg。

增加注4：柱、梁、天棚面批腻子、刷乳胶漆按相应子目执行，人工乘以系数1.1，其他不变。

17-178定额子目删除。

41、漆783页

17-180、17-181子目 注2 调整为：每增减批一遍腻子，人工增减0.32工日，腻子材料增减30%。

注3 调整为：每增减刷一遍乳胶漆，人工增减0.165工日，乳胶漆增减1.20kg。

注4删除。

42、漆784页

17-183、17-184与前注不一致，删除。

43、架849页

说明一（一）3.条“不再计算超过20m脚手架材料增加费”调整为“以下项目不再计算超过20m单项脚手架材料增加费”。

说明一（一）3.(4)条删除。

44、模875页

第6条中，“其单面每边宽在1000mm内按T、L、十字形柱相应子目执行”调整为“两边之和在2000mm内按T、L、十字形柱相应子目执行”。

45、模880页

（六）.3  条调整为：栈桥柱、梁、板的混凝土浇捣脚手架按第二十章相应子目执行（工程量按相应规定）。

46、水961页

| 定额 编号 | 误 | 正 |
| --- | --- | --- |
| 22-21 | 综合单价17.46 人工费10.66 机械费2.08 管理费3.19 利润 1.53 二类工 含量0.13 合计10.66 机械99090132 数量0.01 合2.08 | 综合单价3.95人工费2.46 机械费0.42 管理费0.72利润 0.35 二类工 含量0.03合计2.46 机械99090132 数量0.002合0.42 |

47、附997页，其他分类中
附在梁上混凝土线条、框架柱接头项目删除。与表中其他项目有重复。

48、附1080页

03070132 膨胀螺栓M12×110 预算单价 误：3.40元 正：1.00元，所涉及定额子目相应调整。

49、附1096页

11430327 材料名称 误：钛白粉 正：大白粉，所涉及定额子目相应调整。

50、附1120页

轻钢檩条理论重量表删除。按国家规范《通用冷弯开口型钢 尺寸 外形 重量及允许偏差》（GBT 6723-2008）规定执行。

（续）

1、酸457页

| 定额 编号 | 误 | 正 |
| --- | --- | --- |
| 11-54 | 综合单价574.20机械费14.93 管理费68.31 利润32.79 机械99052108 数量1.00合计14.93 | 综合单价553.75机械费0 管理费64.58 利润31.00 机械99052108 删除 |
| 11-55 | 综合单价119.35机械费2.99 管理费15.51 利润7.44 机械99052108 数量0.20合计2.99 | 综合单价115.25机械费0 管理费14.76 利润7.08 机械99052108 删除 |

2、钢146页

第一.5条  增加：地脚螺栓安装按第二十一章设备螺栓安装子目执行。

3、模877页

第一.3条 增加 有梁板的梁、板工程量合计，按板子目执行。

4、总说明第4页

第十九条 其中“竣工结算时，使用含模量者，模板面积不得调整；”调整为“竣工结算时，使用含模量的，不因与实际接触面积不同进行调整；”

（续）

1、墙623页

| 定额 编号 | 误 | 正 |
| --- | --- | --- |
| 14-227 | 综合单价529.19人工费282.08 管理费70.52 利润33.85 二类工 数量3.44 合计282.08 | 综合单价180.94 人工费27.88 管理费6.97 利润3.35 二类工 数量0.34 合计27.88 |

（续）

1、地63页

增加附注2：

2-12中已考虑2m以内的空搅因素，超过2m以外的空搅体积按相应人工、深层搅拌机乘以系数0.3计算，其他不计算。

（续）

1.漆781页

| 定额 编号 | 误 | 正 |
| --- | --- | --- |
| 17-175 | 综合单价77.11人工费17.85材料费52.66 管理费4.46 利润2.14 一类工 数量0.21 合计17.85 材料12430342自粘胶带 单价5.00 合价51.00 | 综合单价9.01人工费4.25材料费3.19 管理费1.06 利润0.51 一类工 数量0.05 合计4.25 材料12430342自粘胶带 单价0.15 合价1.53 |

2.零806页

| 定额 编号 | 误 | 正 |
| --- | --- | --- |
| 18-38 | 综合单价25.62人工费14.45材料费5.83 管理费3.61 利润1.73 一类工 数量0.17合计14.45 材料12430324美纹纸胶带 含量 0.22 合价0.03 | 综合单价18.42人工费6.80材料费9.10 管理费1.70 利润0.82 一类工 数量0.08合计6.80 材料12430324美纹纸胶带 含量22.00 合价3.30 |

（续）

- 搬980页

- 24-31、24-32子目计量单位由“100块”调整为“1000块”。

- （续）

- 钢148页

- 箍筋计算公式中，原公式中C值保护层厚度为到受力钢筋最外侧。

- 增加： 按现行平法图集要求，C值保护层厚度为到箍筋最外皮时，相应公式调整为

- 当平直部分为5d时，箍筋长度L=（a-2c）×2+（b-2c）×2+14d；

- 当平直部分为10d时，箍筋长度L=（a-2c）×2+（b-2c）×2+24d。

- 安307页

- 说明二.2条  增加：定额中按履带式起重机、汽车式起重机编制的，施工方案利用塔式起重机的，扣除履带式起重机、汽车式起重机台班，塔式起重机台班在第二十三章垂直运输机械费定额中；如垂直运输机械费定额中塔式起重机型号不能满足构件吊装要求的，可以根据施工组织方案调高塔式起重机机型。